i

Tisztelt Felhasználó!

A települések helyi építési szabályzatai szabályozási tervének a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet előírásainak, a Településtervezési Szabályzat 3. § (10) és 3. mellékletének megfelelő elkészítését segítendő a Lechner Tudásközpont elkészítette a térképi rétegek sablonfájljait, amelyek az e-epites.hu honlapról letölthetőek.

A sablonfáljok mellett QGIS szoftverben használható projekt, nyomtatási nézet mintafájl és stílusfájlok is tartalma a csomagnak. A projektfájl megnyitása után abban megtalálhatók a szükséges rétegek a szükséges megjelenítéssel.

Kérjük, a sablonfájlok nyomtatási nézetének használatához ismerje meg az alábbi tájékoztatást:

Fontos, hogy a sablonfájlokhoz előre beállított nyomtatási nézet csak a QGIS 3.20.3-Odense vagy későbbi QGIS verziókban jelenik meg helyesen!

A nyomtatási nézet megnyitása:

Első lépésként nyissa meg a A_szabalyozasi_terv_projektfajl.qgs projektfájlt. A rétegek tervezett adatmennyiséggel történő feltöltése után (a tervezés befejeztével) nyissa meg az Elrendezés kezelőt (Show Layout Manager) a felső menüsávból abban kattintson a A_szabalyozasi_terv_projektfajl_A0_nyomtatasi_nezet nyomtatási nézetre, majd kattintson a Mutat (Show) gombra. Ekkor megjelenik a nyomtatási nézet.

Elrendezés kezelő (Show Layout Manager) ikon a felső menüsávban

Nyomtatási nézet

Az elemek elrendezése, mérete, betűtípusa, a térképek méretaránya, a jelmagyarázat tartalma igény szerint szabadon állítható, változtatható, törölhető vagy bővíthető.

A jelmagyarázat előre beállítva minden, a Településtervezési Szabályzat 3. mellékletében megjelenő réteget tartalmaz, a szabályzat szerinti rétegsorrendben és csoportosításban. Erre azért van szükség, mert a jelmagyarázatban a QGIS program, sajátosságaiból adódóan, a jelek és feliratok nagyobb hányadát automatikusan nem esztétikusan jeleníti meg. Ez okból a jelmagyarázat sablonba minden réteg bekerült, az automatikus frissítés (Auto update) kikapcsolásra került és a jelek nagyobb hányadára egyéni, esztétikailag szép megjelenítés lett beállítva.

A felhasználó igényei szerint két módon lehet szerkeszteni a jelmagyarázatot:

1. módszer – a jelmagyarázat automatikus frissítése nélkül

A rétegek tervezett adatmennyiséggel történő feltöltése után (a tervezés befejeztével), miután véglegesedett, hogy mely rétegek maradnak a jelmagyarázatban, a szükségtelen rétegek szabadon törölhetők (miközben a jelek esztétikus megjelenése megmarad). (A szerkesztési térben a nem kellő rétegek szintén igény szerint törölhetők a projektből.)

- Ehhez, egy kattintással ki kell jelölni a jelmagyarázat panelt, ezt követően megjelenik a jelmagyarázat szerkesztő felülete jobb oldalon. Itt a középső, Elem tulajdonságok (Item properties) fülre kell kattintani, melyen belül a jelmagyarázat tartalmának szerkesztésére a Jelmagyarázat elemek (Legend items) menüpontban van lehetőség.

Az automatikus frissítés (Auto update) mindenképp maradjon kikapcsolva, ez garantálja, hogy az egyénileg beállított jelek megjelenítése esztétikus maradjon.

- A szükségtelen rétegek kijelölését követően a piros mínuszjelre kattintva törölhetők. Így kialakítható a végleges jelmagyarázat.

- Ha egy törölt réteget valamilyen ok folytán mégis vissza kell helyezni a jelmagyarázatba a zöld pluszjellel ez kivitelezhető, utána a réteg jele szabadon szerkeszthető.

A jelmagyarázat panel (bal oldali piros téglalap) és a jelmagyarázat szerkesztő (jobb oldali piros téglalap)

A jelmagyarázat szerkesztőben, a felső piros téglalap jelöli az automatikus frissítést (Auto update), amelynek kikapcsolva kell maradnia, az alsó piros téglalap pedig azt a kettő ikont jelöli, amellyel rétegek törölhetők (piros mínuszjel) vagy adott esetben rétegek hozzáadhatók (zöld pluszjel).

2. módszer – a jelmagyarázat automatikus frissítése esetén

A rétegek tervezett adatmennyiséggel történő feltöltése után (a tervezés befejeztével), miután véglegesedett, hogy mely rétegek maradnak a jelmagyarázatban, az automatikus frissítéssel (Auto update) aktualizáljuk a megmaradt rétegek listáját. Ebben az esetben a felhasználó a szükségtelen rétegeket a projektben, a szerkesztési térben törli és automatikus frissítéssel a jelmagyarázat ehhez igazodik.

A jelek megjelenítését ebben az esetben nem tudjuk szerkeszteni, azt a QGIS program automatikusan generálja a tulajdonságaihoz mérten. Ahhoz, hogy a jeleket módosítani tudjuk, szükséges az automatikus frissítés (Auto update) kikapcsolása.

A 2. módszert a következő módon tudjuk elvégezni:

- Töröljük a projektből a szükségtelen rétegeket, majd korábban bemutatott módon megnyitjuk a nyomtatási nézetet.

- Kattintsunk a jelmagyarázat panelra egyszer, így megjelenik jobb oldalon a jelmagyarázat szerkesztő.

- A jelmagyarázat szerkesztőben kapcsoljuk be (pipáljuk ki) az automatikus frissítést (Auto update), amely aktualizálja a jelmagyarázat rétegtartalmát.

- Következő lépésként kapcsoljuk ki az automatikus frissítést (Auto update), ezután már szabadon, igény szerint változtathatja a felhasználó a jeleket és feliratokat a jobb oldalon található jelmagyarázat szerkesztőben.

- A felhasználó a jeleket egyesével tudja módosítani oly módon, hogy a jelmagyarázat szerkesztőben, a rétegfában a módosítani kívánt jelre történő dupla kattintással előhívja a jel szerkesztő paneljét. Ezt követően az egyéni szimbólum (Custom symbol) jelre kattintva megjelennek a jel speciális beállításai, amik szabadon módosíthatók.

Bal oldali kép - a jelmagyarázatban egy jel szerkesztő panel (a piros téglalapban a Custom symbol opciót ki kell pipálni, hogy a felhasználó egyénileg, szabadon tudja szerkeszteni a jelet), jobb oldali kép - a Custom symbol szerkesztő felülete

Fontos, hogy a Kilátás és látványvédelem réteg megjelenítését a QGIS nem tudja értelmezni, ezért automatikus módszer esetén rosszul jeleníti meg, ezért ennek a rétegnek SVG képből generálható szép megjelenés a nyomtatási nézetben. Az ehhez szükséges SVG kép a sablonfájlokat tartalmazó mappában helyezkedik el.

Jó munkát kíván a Lechner Tudásközpont!